深圳东风（十堰）汽车有限公司

涂装生产线

技术要求

编制：

校对：

审核：

批准：

2022年3月

目  录

1. 总则	4

2. 承包方资质要求	5

3. 项目概况	5

4. 生产纲领、任务、工艺流程、质量要求和设计依据	6

5. 工厂条件	6

6. 工程边界定义	8

7. 环保治理及安全保护要求	11

8. 技术要求	13

9. 验收标准及验收方法	32

10. 技术培训及陪产	32

11. 质保和售后服务	34

12. 资料交付	34

- 总则

  - 本技术要求适用于深圳东风（十堰）汽车有限公司涂装生产线。

# 本次招标为交钥匙工程，投标方应对专用车上装的涂装生产线工艺设备各分项清单进行逐项报价并详细描述技术方案，报价内容包括但不限于各系统的设计、采购、制造、运输、保险、卸货、保管、安装、调试、培训验收、陪产、质量保证、售后服务以及13%增值税费用。

- 承包方资质要求

# *所有参与投标单位必须有专用车上装或整车涂装生产线设计制造能力，且3年内有2条专用车上装或整车涂装线总承包业绩，并提供相关合同扫描件。

# *为了项目能按时间节点、保质保量、安全施工建设，所有参投标单位应在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格（不接受以分支机构为代理人的申请），注册资金必须在人民币2000万元及以上，本次招标只接受设备的制造商或集成商投标，不接受联合体投标。

# *由于此项目厂房为旧厂房改造，所有参与投标单位能够独立提厂房改造、公用动力等相关资料给土建设计的能力。

# *所有参与投标单位必须具有独立设计项目建设方案的能力。

# *投标人未被列入全国法院失信被执行人名单，具体以开标日在“全国法院失信被执行人名单信息查询系统”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询结果为准。如因该网站未及时更新导致查询结果与实际不符，投标人可提供相关证明材料进行说明，该证明材料需由评标委员会审核认可。

- 项目概况

# 公司名称：深圳东风（十堰）汽车有限公司

# 项目名称：涂装生产线

# 项目地点：湖北省十堰市茅箭区鸳鸯乡东益大道6号

# 建设内容：涂装生产线工艺设备、输送系统、废气烟尘处理等设备的设计、安装直至量产交付和陪产的全部过程，包含下件后将工件送至装配车间工件缓存区。

# 项目进度要求：

合同签订后，150个日历日内完成生产线的安装调试。

- 生产纲领、任务、工艺流程、质量目标和设计依据

# 生产纲领：5000辆/年。

# 全年工作日：251天。

# 设备开动率：92%。

# 年有效工作小时数为：251×8×0.92=1850h

# 任务：

# 本生产线应完成的涂装任务包括：1）给专用车上装焊接总成喷粉和套色，含上件（不包含到焊装线工件缓存区接件）、输送和下件后送至装配车间工件缓存区；2）给整车套色或补漆。

# 此项目为总包交钥匙工程，包括工艺布置设计、非标设备设计、设备制造、安装、调试、验收、培训、资料交付等。

# 工艺流程及工艺过程：

- 工艺流程

# 注：

# 刮腻子打磨工序留1个离线工位和1个缓存工位。

# 套色烘干室按照布置3台4.5米工件设计长度，也可兼容布置2台7米工件。

# 粉末强冷工序后，非套色工件直接下线到地面轨道电动平移车，地面轨道电动平移车转运至装配缓存区；套色工件通过空中自行葫芦转运至套色工件缓存区，根据人工指令进入套色线，如果工件需双套色，套色工件则在套色线走两圈完成双套色，套色完工后由空中自行葫芦转运至地面轨道电动平移车下件，地面轨道电动平移车转运至装配缓存区。

# 整车套色或补漆时，将整车从涂装车间中部大门开进套色线，完成套色、补漆及烘干工序后从涂装车间下线端车间大门驶离。

- 工艺过程描述

- 常规工件涂装：用RGV将待涂装工件运至上件工位→人工借助小爬梯擦净→人工借助小爬梯挂件→通过1#空中移行进入1#输送线→行至抛丸等待工位等待→通过式抛丸→步进式人工补喷清砂清灰→进入2#空中移行→（必要时移行至刮腻子打磨工位→打磨完毕后移行至缓存工位等待上线）→行至喷粉等待工位等待→通过式人工预喷粉→通过式自动喷粉→通过式粉末点补→行至粉末固化等待工位→快速进入粉末固化室→步进式粉末固化→快速离开粉末固化室→进入粉末强冷室→自然冷却→行至3#空中移行→将工件落到至地面轨道电动平移车，同时空葫芦沿2#输送线返回→行至装配车间工件预吊闸区→用5T行车将工件吊运至装配车间工件缓存区存放。

- 单套色工件涂装：用RGV将待涂装工件运至上件工位→人工借助小爬梯擦净→人工借助小爬梯挂件→通过1#空中移行进入1#输送线→行至抛丸等待工位等待→通过式抛丸→步进式人工补喷清砂清灰→进入2#空中移行→（必要时移行至刮腻子打磨工位→打磨完毕后移行至缓存工位等待上线）→行至喷粉等待工位等待→通过式人工预喷粉→通过式自动喷粉→通过式粉末点补→行至粉末固化等待工位→快速进入粉末固化室→步进式粉末固化→快速离开粉末固化室→进入粉末强冷室→自然冷却→行至3#空中移行→移行至3#输送线缓存等待套色→接到单套色指令后进入4#输送线套色室进行遮蔽和套色→快速进入套色烘干室→快速离开套色烘干室进入套色强冷→通过4#空中移行转运下件工位→将工件落到至地面轨道电动平移车，同时用4#空中移行将空葫芦送入5#输送线和2#输送线返回→行至装配车间工件预吊闸区→用5T行车将工件吊运至装配车间工件缓存工装上存放。

- 双套色工件涂装：用RGV将待涂装工件运至上件工位→人工借助小爬梯擦净→人工借助小爬梯挂件→通过1#空中移行进入1#输送线→行至抛丸等待工位等待→通过式抛丸→步进式人工补喷清砂清灰→进入2#空中移行→（必要时移行至刮腻子打磨工位→打磨完毕后移行至缓存工位等待上线）→行至喷粉等待工位等待→通过式人工预喷粉→通过式自动喷粉→通过式粉末点补→行至粉末固化等待工位→快速进入粉末固化室→步进式粉末固化→快速离开粉末固化室→进入粉末强冷室→自然冷却→行至3#空中移行→移行至3#输送线缓存等待套色→接到双套色指令后进入4#输送线套色室进行遮蔽和套色→快速进入套色烘干室→快速离开套色烘干室进入套色强冷→通过4#空中移行进入5#输送线→通过3#空中移行进入4#输送线→进入套色室进行遮蔽和套色→快速进入套色烘干室→快速离开套色烘干室进入套色强冷→通过4#空中移行转运下件工位→将工件落到至地面轨道电动平移车，同时用4#空中移行将空葫芦送入5#输送线和2#输送线返回→行至装配车间工件预吊闸区→用5T行车将工件吊运至装配车间工件缓存工装上存放。

- 整车套色或补漆：将4#输送线上的葫芦通过指令行至5#输送线暂存→将整车从涂装车间中部大门右拐慢速开进→进入套色室遮蔽套色→将套色烘干室烘干最高温度设置为60℃→进入套色烘干室进行闪干和烘干→将整车启动右拐从涂装车间下线端大门开出。

# 质量要求：

# 承包商必须提供高质量设备以满足招标方高质量的涂装要求和最绿色环保的生产制造理念，同时兼容其它专用车上装产品进行上线生产，实现最大柔性生产制造需求。生产线设计必须保证10年以上的使用寿命，且便于开展必要的维修和清理活动。

# 喷涂过程中，不允许有由于设备原因产生的遮盖不良、颗粒、堆粉、杂色（外表面）等缺陷。

# 设计依据：

# 产品材质：碳钢、不锈钢；

# 产品基本技术参数：

| 项目 | 长（mm） | 宽（mm） | 高（mm） | 最大重量（KG） | 最大喷涂面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大上装尺寸 | 7000 | 2550 | 2300 | 5000 | 65 |
| 最小上装尺寸 | 3280 | 1640 | 1230 | - | - |
| 常规上装尺寸 | 4020 | 2400 | 1700 |  |  |
| 整车最大规格 | 10970 | 2550 | 3850 | 11870 |  |

# 典型工件及图片：

洒水车系列：  罐体、尾平台

垃圾车系列：大箱、填装器、滑板、刮板、推铲

连体箱系列：大箱、尾门、推铲、翻转臂、翻转斗

勾臂车系列：尾轮、尾轮支撑

# 工作制度及生产节拍

# 单班制，8小时/班；

# 节拍设计以罐体规格：6000mm*2550mm*1800mm为基准，20min/台。

- 工厂条件

# 电力

| 序号 | 内容 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力电源 | 3 相 5 线制、380V±10%、50Hz |  |
| 2 | 照明电源 | 3 相 5 线制、单相电、220V±5%、50Hz |  |
| 3 | 控制电源 | 3 相 5 线制、单相电、220V±5%、50Hz |  |
| 4 | 插座 | 3 相 5 线制、单相电、220V±5%、50Hz |  |

# 压缩空气

涂装生产线压缩空气质量等级符合JB/T 5967-2007要求,等级为221。

| 序号 | 内容 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供给压力 | 0.6MPa |  |
| 2 | 质量等级 | 固体粒子：粒子尺寸≤1μm ，粒子浓度≤1mg/Nm3 | 等级2 |
| 3 |  | 水蒸气压力露点 -40 ℃（常压） | 等级2 |
| 4 |  | 油含量≤0.01mg/Nm3 | 等级1 |

# 天然气（罐装天然气）

天然气符合GB 17820-2018要求。

| 序号 | 内容 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供给压力 | 0.02~0.04MPa |  |
| 2 | 热值 | 8100kcal/Nm3 |  |

# 厂房温度与湿度：温度-10℃~45℃，相对湿度≤85%。

# 焊装车间：屋架下弦高度9.3m；行车轨顶高度7.5m。

# 涂装车间和装配车间：单层钢结构厂房，为同一单体建筑。屋架下弦高度8.7m，行车轨顶高度7.2m；涂装车间长度暂定 223m，装配车间长度暂定 209m，宽度18m，涂装车间比装配车间的地面低650mm；厂房外侧的道路区域可作为相关辅助设备的布置区域，不需要架空。

- 工程边界定义

投标方接到中标通知书后根据总体要求，在定标后4周内，向招标方提出设备的土建特构、屋面开洞、墙面开洞等相关要求，如因招标方方案变更，所有相关提供资料相应顺延。

# 工程边界范围说明：

| 分项 | 投标方 | 招标方 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公用动力提资 | ※ |  | 提供公用动力点位图 |
| 公用动力提资 | ※ |  | 提供各非标设备公用动力耗量表 |
| 土建设计 |  | ※ | 根据各非标设备所提的相关资料进行设计施工 |
| 电力 |  | ※ | 投标方根据工艺要求提供各设备用电点，招标方根据提资要求送至各设备使用点；使用点后的管路由投标方负责。 |
| 压缩空气 |  | ※ | 投标方根据工艺要求提供各设备用气点，招标方根据提资要求送至各设备使用点；使用点后的管路由投标方负责。 |
| 天然气 |  | ※ | 投标方根据工艺要求提供各设备天然气使用点，招标方根据提资要求送至各设备使用点；使用点后的管路由投标方负责 |
| 基础 |  | ※ | 车间基础、地面、地坑、地沟等设计施工 |
|  |  | ※ | 地坑、地沟的盖板 |
|  |  | ※ | 地坑安全扶手 |
|  |  | ※ | 设备与基础之间固定和空间的回填 |
| 厂房建筑 |  | ※ | 厂房建筑加固及修护 |
|  |  | ※ | 建筑物的打孔、修理、加强（管道、管路等） |
|  |  | ※ | 屋顶防漏板 |
|  |  | ※ | 厂房分隔 |
|  |  | ※ | 厂房楼梯 |
|  |  | ※ | 储漆间、调漆间等 |
|  |  | ※ | 设备接地点和设备防雷接地点 |
|  |  | ※ | 厂房防雷设施 |
|  |  | ※ | 内外墙的粉刷和装修 |
|  |  | ※ | 地坪油漆 |
|  |  | ※ | 办公用水、电、卫生等设施 |
| 工艺设备设施 工艺设备设施 | ※ |  | 工艺非标设备（以招、投标内容为准） |
|  | ※ | ※ | 检查校正安装基础 |
|  | ※ |  | 设备制作地到现场的运输 |
|  | ※ |  | 设备安装、调试 |
|  | ※ |  | 现场运输 |
|  | ※ |  | 现场运货的设备（叉车、吊车等） |
|  | ※ | ※ | 屋面和墙面设备进口开洞及封闭（投标方提资，招标方开洞及封闭） |
|  | ※ | ※ | 临时办公室（现场施工时用） |
|  | ※ | ※ | 设备接地 |
|  | ※ |  | 风管防雷接地 |
|  | ※ |  | 设备照明 |
|  |  | ※ | 临时物料存放地 |
|  | ※ |  | 安装用动力费用（电、水、气等消耗费用） |
|  | ※ |  | 安装用开关板和安全装置 |
|  | ※ |  | 安装人员的保险 |
|  | ※ |  | 运输保险 |
|  | ※ |  | 现场清理 |
|  | ※ |  | 清除废料 |
|  | ※ |  | 设备首次深度清洁 |
|  | ※ |  | 设备的通风（接至车间外） |
|  |  | ※ | 厂房送风 |
|  |  | ※ | 厂房排风 |
|  |  | ※ | 辅助间通风 |
|  |  | ※ | 车间消防 |
|  | ※ |  | 设备消防 |
|  |  | ※ | 车间排烟 |
|  |  | ※ | 车间内动力系统 |
|  |  | ※ | 生活污水 |
|  |  | ※ | 生产工具 |
|  |  | ※ | 试验工件 |
|  |  | ※ | 漆料、粉料 |
|  |  | ※ | 安装动力能源 |
|  |  | ※ | 调试、试生产 |
|  | ※ |  | 备件清单 |
|  | ※ | ※ | 现场保安 |
|  | ※ |  | 设备外表面油漆 |
|  | ※ |  | 管路标示 |
|  | ※ |  | 培训 |
|  | ※ |  | 陪产及技术服务 |
|  |  | ※ | 生产办公用具、更衣柜等 |

- 环保治理及安全保护要求

# 采用经济合理的废气治理措施，降低生产线废气处理成本，节约能源。废气处理方案及设备必须通过相关环保部门的检测和环评验收，处理后的废气经检测符合相关标准要求。

# 安全环保职业健康总体要求

# 本项目在满足使用需求的前提下，需符合相关国家标准或ISO标准中有关安全、环保、消防等方面的要求；还需满足新工厂建设中环评、安评、职评、能评、消评所涉及的要求。

# 对人的安全、防护、辐射等劳动保护措施需符合国家和制造行业相关标准的要求。

# 依照国家、地方有关职业病防治的法律、法规、规章及国家、地方与行业的职业卫生标准、规范和规程，该项目整体及各子项应满足涉及职业卫生方面等要求。

# 本项目包含的设备设施使用的所有材料、材质均符合国家和地方安全、环保、职业卫生等要求。

# 本项目包含的设备设施根据安全、职业健康等预评价报告配备安全操作指导书，危险等相应部位必须进行文字和图形的禁止、警告、提示等标识。

# 本项目应包含作业场所、辅助用室以及应急救援等投标内容，基本卫生需求应满足GBZ1-2010《工业企业设计卫生标准》的要求。

# 本项目包含的设备设施的设计、制造、安装需满足国家、行业、湖北省及十堰市的相关法规要求，涉及保温材料不得含有石棉成分或其它法规明令禁止使用的材料。

# 项目施工前，施工方应携带其单位的资质证明、施工方案等相关资料，和招标方制造部签订安全环保协议，接受安全教育和日常安全环保管理。制造部进行监督管理，并对其施加影响。

# 项目施工时，必须有现场安全防护和文明施工措施，符合招标方制造部相关管理要求。

# 项目施工时，产生的工业固体废物的处置应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，遵守招标方的相关规定。

# 本项目适用的技术规范、标准（未注明日期的标准文件，使用最新版本适用于本技术要求）列表如下。

生产线应充分考虑设备节能、劳动保护、环境保护和消防安全，符合涂装作业安全规程和有关标准。主要采用如下相关标准（包括但不限于）：

| GB 5083 | 生产设备安全卫生设计总则 |
| --- | --- |
| GB 12348 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 |
| GB 16297 | 大气污染物综合排放标准 |
| DB42/1539 | 表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准 |
| GB 7691 | 涂装作业安全规程-安全管理通则 |
| GB 6514 | 涂装作业安全规程-涂漆工艺安全及其通风净化 |
| GB 7692 | 涂装作业安全规程-涂漆前处理工艺安全及其通风净化 |
| GB 12367 | 涂装作业安全规程-静电喷漆工艺安全 |
| GB 14773 | 涂装作业安全规程-静电喷枪及其辅助装置安全技术条件 |
| GB 14443 | 涂装作业安全规程-涂层烘干室安全技术规定 |
| GB 14444 | 涂装作业安全规程-喷漆室安全技术规定 |
| GB 15607 | 涂装作业安全规程-粉末静电喷涂工艺安全 |
| GB 12942 | 涂装作业安全规程-有限空间作业安全技术要求 |
| GB 20101 | 涂装作业安全规程-有机废气净化装置安全技术规定 |
| GB/T 14441 | 涂装作业安全规程-术语 |
| GB/T 50087 | 工业企业噪声控制设计规范 |
| GB 6067 | 起重机械安全规程 |
| GB 4053.1 | 固定式钢梯及平台安全要求-钢直梯 |
| GB 4053.2 | 固定式钢梯及平台安全要求 -钢斜梯 |
| GB 4053.3 | 固定式钢梯及平台安全要求-工业防护栏杆及钢平台 |
| GB 4053.4 | 固定式工业钢平台 |
| GB 3836.1 | 爆炸性气体环境用电气设备通用要求 |
| GB 50231 | 机械设备安装工程施工及验收通用规范 |
| GB 50270 | 连续输送设备安装工程施工及验收规范 |
| GB 8196 | 机械设备防护罩安全要求 |
| GBJ 235 | 工业管道工程施工及验收规范 |
| GB 12265 | 机械防护安全距离 |
| GB 2894 | 安全标志及其使用导则 |
| GB/T 5226.1 | 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件 |
| GB 50034 | 建筑照明设计标准 |

- 技术要求

本次招标范围应包括但不限于以下表格所列内容，其内容和数量由投标方仔细评估、核算，并在投标文件中详细列出，但必须保证工序的产能要求和相应工序的质量要求。

# 招标范围

| 序号 | 货物分项名称 | 型号规格 | 数量（套） | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 抛丸设备（含隔离间） |  | 1 | 分项报价 |  |
|  | 刮灰打磨室 |  | 1 | 分项报价 |  |
|  | 喷粉设备（含隔离间） |  | 1 | 分项报价 |  |
|  | 粉末固化室 |  | 1 | 分项报价 |  |
|  | 粉末强冷室 |  | 1 | 分项报价 |  |
|  | 套色喷漆室（含调漆间） |  | 1 | 分项报价 |  |
|  | 套色烘干室 |  | 1 | 分项报价 |  |
|  | 套色强冷室 |  | 1 | 分项报价 |  |
|  | 自行葫芦输送系统（含地面输送） |  | 1 | 分项报价 |  |
|  | RCO废气处理设备 |  | 1 | 分项报价 |  |
|  | 整线集中控制设备 |  | 1 | 分项报价 | 含电脑1台 |
|  | 其他附件设备 | 保证完整成套 | 1 | 分项报价 |  |
|  | 随机备件 |  | 1 | 分项报价 |  |
|  | 技术资料 |  | 1 | 分项报价 |  |
|  | 包装、运输及保险 |  | 1 | 分项报价 |  |
|  | 安装、调试、验收、培训及服务 |  | 1 | 分项报价 |  |
| 投标总价 （含税率为13%的全额增值税，运输到达用户指定现场） |  |  |  |  |  |

备注：送排风设备、钢平台等包含在各自设备中。

# 工艺参数及技术要求

| 工序 | 作业内容 | 工艺参数 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 擦净上件 | / | 人工辅助挂件 |
|  | 抛丸 | 丸直径0.5～1mm | 1、工件表面除死角区域外，清理等级达到Sa2.5要求。 2、自动抛丸覆盖率达到95%以上，人工补喷覆盖率＜5%。 |
|  | 补喷清砂清灰 | / | 人工补喷工位照度＞600Lx |
|  | 刮腻子、打磨 | 快干型30～40min，25～30℃ | 1、工位室内照度＞600～800Lx 2、离线作业 3、间接引用粉末固化循环热风，温度可控 |
|  | 喷粉 | 常用粉颜色有3种 | - 干膜厚达到80~120μm，自动喷涂覆盖率达到95%以上。 - 自动喷涂工位室内照度＞300～500Lx - 人工预喷、补喷工位室内照度＞1000Lx - 喷粉设备无需工人编程 - 储粉间温度25℃，喷粉隔离间温度小于30℃ - 清理和换粉所需时间＜60min - 满足最大最小尺寸范围的各种工件及零件喷涂 - 正常作业时，粉末不会外溢到粉房外面 |
|  | 粉末固化 | 粉末固化的参数： 工件温度和时间为180℃/20min或200℃/10min | 1、工件烘干表面温度180～220℃； 2、工件烘干时间60min； |
|  | 粉末强冷 | / | 工件冷却到50℃以下 |
|  | 套色喷漆 | 喷漆室温度＞10℃，湿度＜85% | 1、水性漆，干膜厚达到20~30μm； 2、工位室内照度＞800～1000Lx； 3、间接引用废气处理设备排放热量； 4、高度还应满足整车出入 |
|  | 套色烘干 | 25～80℃(25～30℃/10min+80℃/40min) | - 粉末固化废气热风为辅助；温度可调 - 按可同时布置3台4.5米工件设计室体长度 - 高度还应满足整车出入 |
|  | 冷却 | / | - 工件冷却到50℃以下 - 高度还应满足整车出入 |
|  | 下件 | / | 人工辅助下件 |
|  | 转运和吊运存储 | / | 人工辅助+地轨电动平移车（来回转运） |
|  | 其它 | / | 所有气管、线缆布置整齐美观，使用方便，保护措施良好，不允许落地 |

# 设备技术要求

# 通用技术要求

- 所有设备应节能环保。

- 原则上所有风机、电机应变频。

- 加热设备所需能源采用天燃气，燃烧系统和管路须安装燃气泄漏报警和保护装置。

- 所有耗电设备原则上应在满足节拍、工艺和质量的前提下选用低功率电器。

- 套色烘干室应利用粉末固化室换气热能；套色喷漆室通过热交换利用废气催化燃烧排出的热能，以节约能源。

- 所有支撑钢结构不允许利用车间厂房的钢结构。

- 人工作业的相关设备、设施及布置应符合人机工程学。

- 所有设备、设施的色标以招标方后续书面要求为准。

- 所有设备运行时噪音≤85分贝。

- 投标方应提供涂装线设备的共用动力参数表（包括水、电、燃气、压缩空气最大和平均消耗量）。

# 抛丸系统

- 设备要求

- 抛丸室：

外壳采用10mm厚钢板及方管骨架制作，设备耐磨护板采用12mm厚太钢轧制Mn13，并提供材质报告，防护寿命大于20000h，且耐磨护板要求更换方便。

- 前后密封室：

外壳采用5mm厚钢板及方管骨架制作，靠近抛丸室2米范围内耐磨护板采用8mm厚太钢轧制Mn13，并提供材质报告，其余采用6mm厚65Mn耐磨板；进出口位置设置检修门，方便人员进出。

室体底部设有钢丸收集料斗，料斗上面设有穿孔筛板，靠近抛丸室2米范围内铺设10mm厚铸铬耐磨漏砂板，合格钢丸落入料斗继续使用，大块物料落在筛板上边，人工定期清理。

- 补喷清理室：

外壳采用5mm厚钢板及方管骨架制作，耐磨护板采用6mm厚白色耐磨橡胶板，耐磨护更换方便。进出口位置设置检修门，方便人员进出。

配置一台双枪连续式喷砂系统，连续作业，无需停机加丸，配空调式防护服及头盔。

补喷清理室内两侧设置三维作业平台，上部和下部各设置吹丸压缩空气软管及盘管器2套。

室体顶部及侧部设置防爆LED照明灯，照明灯位置设置防护钢化玻璃，以提高其防爆安全性能。

- 密封门：

各进出口设有电动推拉门，门体内侧铺设≥6mm厚耐磨橡胶护板防护，通过两侧的减速机带动开门与关闭。大门下面均设有500mm宽的回丸槽，避免大门导向槽内积丸现象。

- 顶部密封：

抛丸室顶部吊钩行走槽处采用轧制Mn13护板、聚氨酯板、毛刷、橡胶板等组成迷宫式密封带，结构精巧，可以有效防止弹丸反弹至室体外部。顶部密封共8-9层。

- 抛丸器总成：

抛丸室侧壁上安装了16台（投标方根据实际需要设计确定）抛丸器总成。

抛丸器的布置经过计算机三维动态模拟，所布置的角度、位置均由计算机设计确定，以保证实现对工件进行全面彻底的清理，将盲区和死角降到最低，同时抛丸器的布置应避免丸粒之间出现互相碰撞，损耗丸粒。抛丸器总成由抛丸器、皮带轮、三角带、电机等组成。

抛丸器的端护板及顶护板采用迷宫式防护，保证严格密封，消除弹丸击穿抛丸器罩壳的现象。

安全联锁：抛丸器与供丸闸阀连锁，抛丸器不启动就不能启动供丸系统。

室体检修门打开处于检修状态时抛丸器不能打开。

每台抛丸器均装限位装置，打开抛丸器顶盖进行检修时，设备不能启动，确保检修人员的安全。

抛丸器轴承采用自动润滑，保证轴承高速运转状态下维持良好的润滑效果。

耐磨件采用高铬材质，叶片采用合金锻打。

- 提升机：

斗式提升机由减速机、电动机、上下滚筒，耐磨传送带，料斗及张紧装置等组成。进料口与螺旋输送器相连，其出料口与分离器相连。提升机罩壳设有检修门，方便维修及更换提升机。

提升机设有自动检测功能，可跟踪监测提升机的工作状态，当提升机张紧装置、电机等出现故障时，马上将信号传送到PLC。

- 螺旋输送器：

螺旋输送器由减速机、螺旋轴、输送罩、轴承等组成，两边安装调心轴承，从而保证同轴度。螺旋输送器使用16Mn材料制作，厚度为8mm，应保证性能稳定可靠、耐用、更换便利。

螺旋输送器设有自动检测功能，可跟踪监测工作状态，当出现故障时，马上将信号传送到PLC。

- 分离器：

采用感应式可控多级风选分离器。由螺旋输送器、螺旋驱动、双风选区、双丸料仓、气动挡板(气缸含磁性开关)、料位检测装置等组成。

分选采用最新国外逆向分离技术，利用两道导流板和两道上行风道，使丸料经过两道风选过滤，分离时间长、分离效果更好。当丸渣混合物进入风选区内，在下降过程中，受到水平气流对颗粒的推力，从而形成偏斜的曲线运动轨迹，因颗粒比重和粒径的差异，其偏斜程度不同，从而使丸渣得以分离，轻质粉尘被吸入除尘器进行净化处理，细小丸粒或杂质等进入废料管排出，合格弹丸进入储料仓内以供循环使用。

弹丸分离后，合格弹丸中的废料含量≤1%，废料中含合格弹丸量≤1%。分离效率不低于99%。

为了解决丸料仓中靠近提升机一侧的弹丸堆积问题，真正达到“满幕帘”目的，采用气动机构和料位检测控制来自动调节分离器风选区的流幕和丸料量，使两个料仓内保持足够的丸料。

- 弹丸自动补充器：

开机前料斗内加满弹丸，开机后分离器料斗内的料位计可监察到循环系统中弹丸量是否满足循环使用，当需要补充弹丸时，自动补充器料斗下面的气动供丸闸打开，进行弹丸补充，避免因弹丸循环量不够，而降低清理效果的现象。

- 除尘器：

采用三级除尘，包括脉冲滤筒除尘器、旋风除尘器、风机、沉降箱、管路等。粉尘首先经沉降箱，旋风除尘器过滤，再经脉冲式滤筒除尘器进行精过滤。除尘管路进行优化设计，降低管路风压损失，管路上留有检测口（检修、排灰），蝶阀（控制风量）等。

烟囱高度≥15m，烟囱顶部设避雷针装置。

- 安全设施：

本设备的抛丸器及分离器、提升机在合理位置设置检修平台和安全围栏、斜爬梯，并具有足够强度，安全牢靠，符合国家标准。同时考虑设备较高，在所有室体顶部周边均设有防护栏杆，提高安全性。由于设备较长在头、中、尾部均设计地坑进出口和斜爬梯。

抛丸室内部有足够的检修空间，两侧抛丸器上方设计检修辅助葫芦轨道和电动葫芦（4个）、照明，方便抛丸器的检修。

设故障安全报警指示系统，系统具有故障声光报警功能。

重要设备在必要并易于操作的地方设置系统急停按钮。

- 电控系统：

采用可编程控制器控制，采用触摸屏操作，补喷清理室内部设置急停控制柜。

整套系统设自动/手动切换开关，可自动操作，设备各部件按预先编好的程序顺序运行；也可手动控制，便于调试人员对设备进行调整。

抛丸器电机为变频电机+变频控制，针对薄壁工件做降速抛丸处理，减少薄壁件的变形量。同时设备空载状态下也可降频节能。

根据工件的不同特点，设计3-5种适合不同工件抛丸清理的自动程序，包括抛丸器开启数量和频率的设置。

风机电机采用变频电机、变频控制，软启动减少大功率电机启动时对甲方电网的冲击。

电控系统设有电气互锁、自锁及安全防护功能，以保证设备的安全运行。

- 工件表面抛丸后的质量要求

- 工件的非抛丸死角位置表面清理等级达到Sa2.5的要求。

- 为实现自动抛丸车体端面覆盖率，需要有充分的抛丸角度模拟，自动抛丸覆盖率达到95%以上，人工补喷覆盖率＜5%。

- 工件抛丸后，不允许产生变形质量缺陷。

- 噪音和粉尘排放要求

- 设备工作噪音：≤85dB（A）（现行国标93dB（A））

- 粉尘排放：≤30mg/m³。（现行国标120mg/m³）

# 抛丸设备隔离间

- 抛丸室应设置整体隔离间，确保噪音小，钢砂不外溢。

- 风机应设置隔离保护，避免丸粒和灰尘进入风机，同时减小噪音。

- 采用80方管骨架+100mm吸音板结构，吸音板采用网孔板加吸音棉结构，外板采用彩钢板，内衬100mm厚吸音棉，起到良好的吸音降噪效果。工作时隔离间外的噪音：≤80dB（A）。

- 内部有足够的检修空间和照明，检修门大小可满足抛丸器整体进出。室内照明度达到300lux。

# 刮腻子打磨室

- 构成

- 一般由室体、排风系统、人工作业辅助升降平台等组成。

- 室体

- 由骨架、壁板、夹胶玻璃、安全门、地面格栅。

- 室体壁板采用1.5mm镀锌板、室体骨架由型钢立柱及横梁连接而成，框梁沿纵向均匀布置，所有材料作防腐处理。

- 室体内根据工艺需求设置压缩空气输入点。

- 通风系统

- 刮腻子打磨室采用自然风过滤进风，下部排风除尘。

- 辅助设备

- 辅助设备主要指作业升降平台，可用三维升降小车。

- 三维升降小车可以延输送方向前后行走，也可以在室体内部上下行走，同时也可以在宽度方向延申。应满足对工件四周和顶部人工作业要求。台面起始高度为距地面0.3m；台面举升最大高度为距地面4.0m；台面三面设防护栏，升降平稳，脚踏开关控制。

- 安全防爆

- 室体两侧设置LED照明装置。

# 喷粉系统

喷粉系统由粉房、供粉换粉系统、喷涂设备、喷枪、粉末回收系统、控制设备、报警系统、安全防爆及环保除尘等构成。

- 粉房

- 粉房材质：粉房壳体应采用“三明治”6mmPVC壳体，粉房壁厚不小于 100mm， 粉末不易吸附、堆积，不易起火；粉房拐角处均要设计成 R 角结构，减少积粉；房体底板应具有足够的强度，材料为SUS304不锈钢，厚度2mm，方便工人进入粉房维护保养，粉房的塑料材质须符合中国环保和消防法规。

- 粉房结构：粉房两端的开口应考虑工件尺寸，保证工件有足够空间进出；粉房内气流应自上而下，两侧均匀分布，无紊乱气流，以保证喷涂效果；粉房内应保持负压，不允许有粉末外溢现象；应提供抽风量、风速核算的详细数据。

- 粉房分为人工预喷室、自动喷涂室、后观察点补室，喷粉设备进口预喷室需设置 1 个人工预喷工位，按需配置升降平台，即满足升降和前后移动功能。人工辅助升降平台结构牢固，配有安全扶手及保险绳，底部预喷要留足够空间及防止工件掉落的保险装置(如防掉落支撑)等，人工预喷工位要符合人机工程学。粉房底部必须有吹粉装置，以防粉末堆积。

- 粉房入口处配置工件轮廓识别设备，将工件外形轮廓传输给控制系统，实现纠偏功能(如上挂后造成的工件倾斜、输送过程中一些不可控因素造成的工件晃动等)，防止喷枪由于距离工件过近或过远造成碰枪或漏喷。

- 粉房粉末浓度要求：除喷枪出口等局部区域外，喷粉室内悬浮粉末平均浓度(即喷粉室出口排风管内浓度)应低于该粉末最低爆炸浓度值一半，未知其最低爆炸浓度(MEC)者，其最高浓度不允许超过15 g/m3。提供粉末浓度核算的详细数据。

- 安装安全防爆照明设施，照度≥600lux，冷光源。

- 须配置专业的粉房清理工具。

- 供粉换粉系统

- 快速换色供粉中心由大容量粉箱、流化粉盒、密相传输粉泵、粉位探测器、自动清理系统、触摸屏控制系统、照明系统、回收抽风管道等组成。所有供粉系统及管道回路无粉末外溢。

- 清理过程中，吸粉管、粉泵、供粉管和喷枪的内壁均应被自动清理。

- 回收粉泵可对大旋风锥斗的回收粉进行单独收集，供粉系统要便于快速清理，整个换色清理过程无需对粉管进行人工清理。

- 手动预喷室和自动粉房应分别按需配置供粉设备。

- 供粉中心将粉末倒入流化粉桶进行集中供粉。粉末流化装置采用密闭粉盒设计，确保粉箱内粉末流化状态处于轻微沸腾状态，且喷涂作业时无粉末外溢。

- 粉末流化装置设计清理观察口，便于观察粉箱内粉末的流化状态及确保换色时清理彻底，在换色过程中，粉盒中剩余粉末可收集到原厂粉箱。

- 回收粉泵具备输送管道双向自动清洁功能，换色清理时可对大旋风锥斗进行自动清理，压缩换色时长。

- 供粉中心设计人机操作界面，可直观显示/调整设备运行状态，操作系统可设定新粉喷涂模式、新旧粉混合喷涂模式、快速换色模式、全面清理模式，工人可根据使用场景选用对应的工作模式。

- 可实现对新旧粉的比例精确控制，达到最佳的涂层质量。

- 采用高效率、高可靠性、免维护粉末回收密相传输粉泵。

- 喷涂设备

- 根据招标方总体要求，使用激光识别U轴、往复机或其他专业喷涂设备，要满足洒水车罐体、垃圾车箱体及其它辅件的喷涂；控制系统应与涂装线的控制系统相匹配，便于操作者使用，喷粉设备对于不同的喷涂工件无需人工编程。

- 喷粉设备的设计应满足主要产品及零部件的表面喷涂要求，并具有兼容其它产品喷涂的能力。

- 喷粉设备要求智能自动化，高效、高品质、高稳定性、轻劳化及少人化运行，除人工补喷和粉房清理外，其它作业要求全部无人化自动运行。

- 自动喷粉设备应符合相关国家标准和行业标准。

- 补喷设备设施应方便人工作业，喷枪应配置加长杆，喷枪应适用于各种粉末喷涂。

- 喷涂作业中，不允许出现工件与往复机喷头干涉碰撞现象。

- 喷枪

- 喷枪采用高压包内置式静电喷枪，具备电极针自动清理功能。

- 喷枪应保证高效带电，一次上粉率大于等于75%、高适应性、高稳定性，电极针与喷嘴有较好的使用寿命。

- 喷枪能够精确数字化调节粉末出粉量、气量、电流、电压等各项喷涂参数。

- 喷枪内外应能快捷高效清理，喷枪外表面没有清理死角。

- 手动喷枪要求轻量化，重量小于500g，符合人体工程学设计，对角落、空洞、夹缝有好的喷涂覆盖性。

- 喷涂后的工件在固化后，工件表面不存在由于喷粉设备原因引起的诸如气泡、流痕、漏喷、露底等缺陷。

- 喷枪在任何时刻不得打火，即使喷枪在碰到工件时也不会打火燃烧，喷枪的高压须符合国家及行业安全规范。

- 换色时喷枪管路和粉泵内壁积粉容易清理，配合快速换色供粉中心可自动清理。

- 根据喷涂需要配置最佳的拐角（弯头）喷嘴，确保实现最佳的角位实现自动喷涂率。

- 根据工件的结构特点选用最佳喷涂雾型的喷嘴，以达到整体涂膜的均匀性。

- 喷枪控制器具备独立的通讯功能，可以通过中央集中控制系统联动操作，并可导出喷枪运行的后台数据。

- 喷枪控制器需要与集中控制系统通讯，并可实现远程控制。

- 控制系统预留MES系统通讯接口。

- 自动喷枪须配置快速换色的枪杆，粉房内粉管、气管、电缆不能与粉末接触，方便换色时实现快速清理。

- 粉末回收系统

- 须根据生产节拍、喷枪的出粉量及粉房开口尺寸设计粉房最佳的抽风风量，提供详细的设计说明文件。

- 旋风分离器运行可靠，分离效率高，大旋风一次分离率≧97%。

- 抽风管道转弯处圆滑过渡，避免积粉，方便快速清理换色，操作简单、清理彻底，换色时系统内部粉末可回收，换色后无交叉污染。

- 后过滤器滤芯内部采用旋转翼自动清理装置，自动反吹清理，拆卸清理或更换滤芯操作简单方便。

- 滤芯采用垂直竖着安装，设计智能差压检测，既能检测滤芯过滤压差，又能检测风机运行压差。

- 抽风风机运行平稳，粉房外噪音应不大于85dB，按国家测试标准GB12348在1米范围内检测。

- 后级尾气粉尘排放浓度≤1.5mg/m³。

- 粉末综合利用率≧98%。

- 控制设备

- 粉末喷涂所有的喷涂参数（出粉量、气量、电流、电压等）集中在本控制系统进行控制；

- 智能显示屏，可直接访问、设定、调整、控制；

- 可实现对喷枪、往复机、供粉中心、喷房系统等各项电气设备的集中控制；

- 可与涂装线控制系统数据通讯，且具备与企业MES系统数据通讯的功能。

- 报警系统

- 粉房内部安装火焰探测器，覆盖喷涂区域，系统具备故障自查、报警、快速切断电源、气源等功能。

- 粉房内安装 4 组急停开关，安装在粉房内部进出口两侧，该急停开关与输送系统、电源、气源、供粉中心、喷涂设备等联锁，急停开关应防爆。

- 设备与工件速度匹配(输送系统与粉房、枪联锁，任一部分发生故障或停机，系统自动切断并报警)。

- 设备出现堵塞时，应有报警信息，提示清理、更换滤芯。

- 安全防爆

- 喷粉设备须符合中国的卫生和环境要求，即必须符合GB15607-2008涂装专业安全规范的相关条款的要求。要充分考虑设备节能、劳动保护、环境保护和消防安全，遵循以上原则，提供设备的安全设施清单、职业健康防护的设备、设施清单，消防设施清单，设备存在的潜在风险及管控方法等，需符合涂装作业安全规程和有关标准。

- 供方提供的设备及安装调试须充分考虑操作者及设备自身的安全需要，设置必要的保护装置及功能，设备因设计、制造、安装、防护不周造成的任何安全责任由供货方负责。

- 设备接地方式：按照GB 50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》，喷粉设备接地采用如下方法：采用3-5根直径15-25mm铜棒，长度约1200-1500mm，在厂房外直接隔3000mm打入地下接地并全部连通，如果土壤过于干燥则采用浇盐水的方式有效接地。测量设备的接地电阻值应小于1兆欧。接地用电线为4-6mm²铜芯线。粉房内应设置可靠的接地装置，各设备与接地装置之间电阻应不大于4Ω。各设备间应有良好的导通性能和防静电措施，符合相关国家标准。

- 主要安全设施包括：火焰探测系统、自动灭火装置、粉尘浓度监测装置、锁气卸灰装置、后过滤器泄爆装置、机械隔爆装置等满足相关消防、安监要求。

- 设备防护等级≥IP54。

- 烟囱高度≥15m，烟囱顶部设避雷针装置。

# 喷粉房整体隔离间

- 喷粉房隔离间主要由阻燃封闭隔离间、照明系统等组成。

- 阻燃封闭隔离间主要由型钢骨架、50mm厚阻燃岩棉夹心板、1.5mm的不锈钢板及铝合金门窗等制作。

- 喷粉房隔离间四周安装有大面积观察玻璃，隔离间照度≥300lux。

- 设有4个人员可进出安全门1.5米*2.0米，门采用不锈钢拉丝门。

# 粉末固化室

固化室由进出口自动门、保温室体、送回风管道、框架、直接加热系统、循环风机、加热单元钢平台、自动控温系统等组成。

- 保温室体

- 内表面采用1.5mm厚渗铝钢板并满焊，175mm厚岩棉保温层（岩棉容重120），外包板采用0.8mm无锌花镀锌板。风管采用1.5mm渗铝钢板，粉末固化循环热风导入套色烘干室的过渡风管采用1.5mm镀锌板。

- 固化室进出口端设有自动保温门，门口设置风幕，以防热风外逸。同时进出口设动力吸风罩以便收集门打开时溢出的气体。

- 由于主打产品工件长度＜4.5m,考虑将烘干室内部设置门隔成两段，加热分段控制。前段长度（参考长度20.7m）满足4.5m工件3个加热工位,粉末固化室总长度（参考长度25.8m）按照4.5m工件4个进行设计，6m工件3个工位，7m工件2个工位；输送系统及加热系统须联动，实现自动控制。投标方须提供方案说明。

- 烘干固化设备

- 采用热风对流工艺和直接加热系统进行固化。加热系统主要包括循环风机、燃烧机、过滤器。加热装置内壁板采用3mm厚渗铝钢板制作并满焊，炉膛采用2mm厚304不锈钢板制作，外壁板采用0.8mm压型无锌花镀锌钢板制作。循环风机（防爆，耐温350℃）为外置插入式风机，循环风机出口设置风压开关和热电偶（感温元件）双重保护系统。当风压小于设定值时或温度高于设定值时，电子信号传至PLC控制中心，触摸屏上作出反应，切断事故处的燃烧器和风机电源，并发出报警蜂鸣声。过滤器的过滤框为镀锌网，过滤棉为耐高温材料，过滤循环气体中的尘埃，确保循环气体的洁净度。

- 固化室升温时间不大于60min。

- 循环通风系统

- 布置有循环风系统，室内烘干气流下送上回合理组织，排风管路设有风量调节装置，并可对热风进行细微调节，循环风量按温差要求进行设计；工作区域温度均匀，避免工件局部过烘烤或欠烘烤。

- 热风循环系统中设置耐高温过滤装置，固化室内的空气反复循环过滤，随时保证室内空气洁净。

- 送、排风量可调，设有手动调节机构，使循环风量平衡，减少固化室内气体外溢。

- 风管采用1.5mm渗铝板；风机平台等钢结构可采用普通碳钢。

- 自动控制系统

- 固化室内温度可自动按设定数值进行自动控制，并设置显示、超温报警等功能。固化室燃烧机与循环风机通过热继电器和风压开关连锁控制，确保循环风机正常工作后燃烧机方能启动工作，以避免发生燃烧机的干烧损坏燃烧机和加热系统。

- 固化室每个加热区设温度探测点，温控精度±5℃；并设极限温度保护，防止温度过高。

- 与加热器和循环风机系统有安全信号连锁。

# 粉末强冷室

- 粉末强冷室主要由室体、送排风系统、钢平台等组成。室体由1.5mm厚的镀锌板制作，100mm厚岩棉保温层，外包板采用0.8mm压型无锌花镀锌板。

- 风冷系统主要由风机、风嘴及风管等组成。风嘴采用强冷风嘴。强冷室从车间内取风，热废气直接通过厂房顶部排到车间外。

- 送排风管采用1.5mm的镀锌板。

- 应考虑风机维修的工作空间，吊装器具，搬运通道等；设安装检修平台，满足维修的方便性。送排风装置设置在强冷室顶部钢平台上，设置斜梯方便检修。

- 工件通过强冷室后，工件表面温度不大于50℃。

# 套色喷漆室（水性漆套色）

- 采用干式喷漆室。

- 喷漆室结构自上而下依次为动压室、静压室、喷漆区、干式纸盒漆雾收集装置；漆雾捕集率98%以上，同时满足处理过的空气中油漆残余量符合相关国家和行业标准要求。

- 动压室和静压室应设置足够的高度，方便过滤材料的更换和维护。

- 动压室底部壁板为1.5mm 镀锌钢板和高强度镀锌加强筋。框架上部布置有加厚的多孔金属调节板，可调节进入袋式过滤器的空气量，进而控制进入静压室的空气量。

- 工作间壁板1.5mm 镀锌钢板。

- 喷漆室顶部过滤棉框架和钢丝网为 SUS304 材质。每段室体动、静压室设置向内开启的检修门和维修平台，安装有照明灯。

- 干式纸盒漆雾分离系统：喷漆室格栅下方设置干式纸盒式漆雾收集系统，漆雾过滤纸盒设置压差计用于检测纸盒收集情况，报警并提示员工更换纸盒；漆雾过滤纸盒能够承受一定的湿度而不发生变形；纸盒内各组件（含纸盒）、内支撑等确保能够在漆雾收集至饱和状态时仍不会产生变形等问题；漆雾过滤纸盒及室体的所有壁板要有足够强度，要求不得颤动、抖动、发出噪音。

- 带调漆间，调漆间门口设静电消除装置，并设七氟丙烷气体灭火器消防系统。

# 喷漆烘干室（水性漆套色）

喷漆烘干室由进出口自动门、保温室体、送回风管道、框架、直接加热器、循环风机、加热单元及钢平台、自动控温系统等组成。

- 保温室体

- 内表面采用1.5mm厚的渗铝钢板并满焊，采用满焊方式，100mm厚岩棉保温层（岩棉容重120），外包板采用0.8mm无锌花镀锌板，风管采用1.5mm渗铝钢板。

- 通风系统

- 加热方式为热风对流方式，风管应布置合理，排风管路设有风量调节装置，并可对热风进行细微的调节，风量按温差要求进行设计。

- 热风循环系统中应设置耐高温过滤装置，烘干室内的空气反复循环过滤，随时保证室内空气洁净。

- 风机平台等钢结构可采用型钢制造，并防腐处理和面漆；

- 控制系统

- 烘干室内温度可按设定数值进行自动控制，并设置显示、超温报警等功能。烘干室燃烧机与循环风机通过热继电器和风压开关连锁控制，确保循环风机正常工作后燃烧机方能启动工作，以避免发生燃烧机的干烧损坏燃烧机和加热系统。

- 烘干室新风量、排风量等可调，设有手动调节机构，使循环风量平衡，减少烘干室内气体外溢。

- 烘干室应设温度探测点，温控精度±5℃；并设极限温度保护，防止温度过高。

- 与加热器和循环风机系统有安全信号连锁。

# 输送系统

- 输送任务和范围

输送系统的主要任务是将焊装车间的合格工件送入涂装生产线，完成从上件、涂装、下件并送至装配车间缓存区等全部工艺要求的工序内容，参考工艺布置图，从焊装到上件工位的输送不在本输送系统范围内。

- 输送方式及工艺动作

- 输送方式：采用空中自行葫芦+地面轨道电动平移车相结合的自动化输送系统，参考工艺布置图。输送设备选型、设计、安装等达到或者超过国家职业安全与卫生条例，并满足国家相关法律法规的要求。

- 工艺动作：

上件工位：在上件工位，设置有人工操作按钮站，具有手动与半自动功能，方便操作者上件。人工吊挂工件平稳后，按“放车”按钮，吊具自动上升至设定高度，载物小车自动向下工序运行，速度10m/min。

抛丸工位、喷粉工位 ：载物小车在通过抛丸、喷粉工位时，小车高度不变，自动以0.8-10m/min通过抛丸室、喷粉室。

操作工位：载物小车沿轨道运行，如操作工位已有载物小车，则本载物小车在停止位等待。载物小车运行至操作工位，根据设定下降吊具至一定高度后停止（具有手工调整高度功能），人工完成本工位工作后，按“放车”按钮，载物小车根据设定自动升高吊具并继续向前运行，速度10m/min，考虑到人工操作的方便，操作工位设置按钮站。

下线工位：载物小车运行至下线工位，如下线工位已有载物小车，则本载物小车在停止位等待。载物小车运行至下线工位，速度10m/min，吊具下降至设定高度，操作者完成工件的下线操作，按“放车”按钮，吊具上升至设定高度进入空车等待工位。

维修工位：当载物小车需要维修或出现故障时，则将小车通过道岔转入维修工位，方便维修人员在不影响正常生产的情况下进行维修。维修工位配备维修按钮站。

平移道岔：平移道岔选用变频调速，以慢、快、慢的形式运行，快到时通过平移道岔的导向装置导向，确保准确对位，到位后，断轨处端头活动挡块自动打开，然后，平移道岔锁定装置（电动推杆形式）与固定轨道锁定，确定锁定后车组自动运行至平移道岔的预定位置，在确认车组到达平移道岔断轨段的预定位置后，平移道岔的锁定装置（电动推杆形式）松开，确认到位后，平移道岔再以慢、快、慢的形式运行至下一工位，平移道岔离开此工位后，固定轨道端头活动挡块和平移道岔活动挡块自动闭合，平移道岔断轨段的另一端亦有固定机械挡块，确保平移道岔在运行时，车组不会从道岔中掉下，主线上的车组也不会掉下，确保安全。锁定装置在此处起两个功能，一是在平移道岔慢速停车有些许误差时强行修正，使固定轨与断轨对位准确；二是锁紧固定轨及断轨，使小车进入断轨时平稳、安全。

室体门与载物车之间设联锁，载物车上升到位后给信号，室体门开启到位后，载物车运行，下个工位到位后给信号，室体门关闭。平移道岔与载物车有联锁，平移道岔未运行到位，运行小车不会行走且安装在道岔上的警示灯开始报警，排除后方可解除，平移道岔运行到位设置有到位检测开关。

- 自行葫芦输送系统

- 负载小车

系统大约21组双车双驱动负载小车，每组小车配置两套环链葫芦，运行速度10m/min，小车须安装侧向导轮，抑制和减缓小车的侧向摆动及早期磨损，耐磨易损件必须用优质材料制作，并做特殊处理。选择电机功率时要充分考虑在工况状态下负载小车能够克服各种阻力并正常平稳行驶，电机减速机与小车匹配，每套小车组额定载荷10t。

- 环链葫芦

系统共需环链葫芦 42套，单台葫芦额定承载5000 Kg，升降高度5m，升降速度：4m/0.7m/min。

- 轨道及钢构

轨道采用40C型耐磨工字钢(40Cr/16Mn），钢构应保证足够的强度和刚度。

- 工作道岔及维修道岔平移机构

工作道岔为变换自行葫芦小车组运行轨道时使用，采用电控方式，通过道岔的电动推杆驱动，将车组推入平移段或将故障小车送入维修段，实现小车按不同的方向运行，复位后，不得影响全线的正常使用，在平移変轨运行工况下锁紧装置须安全可靠、锁紧装置定位精度±0.5mm，平移车停车位置精度≤10mm。保证道岔与主线之间的平稳过渡，平移段平移车运行速度为2-10m/min，变频可调。

- 滑触线及集电器

滑触供电系统采用U型系列产品、六级。集电器采用全护套阻燃、双头碳刷型号产品，为防止冷热温差对滑触线带来的膨胀收缩，在滑触线沿轨道方向须安装滑触线膨胀节，滑触线开口朝外，便于检修。

- 吊具

一次吊具设计为“I”字型，可伸缩并限位，材质为16Mn，吊具下缘均布设置多处吊耳，方便吊挂工件,链条为高强度起重链条，链条长度可自由调节或更换，以适应不同工件的需要。

- 电控部分

电控采用集散控制方式，具有自动和手动两种功能，各工位的手动控制系统须符合国家相关的标准要求，控制系统应有以下特点：对工况环境要有较强的适应性、较强的抗干扰能力、可靠的操作性、完善的自我保护措施，便于维护。

总控制柜人机界面应具备如下功能：1)提供系统出现故障时的信息提示，当系统出现故障时可给出相应的解决故障的具体方法；2)方便修改工艺运行节拍，无需借助编程设备及专业人员便可实现；3)信号采集单元，应包括小车位置信号、升降位置信号、占位信号、小车防撞信号、行走机构信号、提升机构信号等。

手动控制：自行葫芦系统在上下件工位、清理室、刮磨室、喷粉室、平移段、套色喷漆室、维修工位均设独立手动操作按钮站，按钮站主要用于工位车组的升、降和放车的操作；除设置完成工作指令必须的按钮外，还应配有设备运行指示灯及生产线出现紧急情况下的紧急停止按钮，设在刮磨室、喷粉室、套色喷漆室内的操控按钮须防爆。

定位及通讯：由集电器取电至小车控制箱，小车通过光学扫码头读取轨道上二维码定位，并与地面通讯站进行通讯。每组小车传输小车当前位置信息，控制系统PLC根据位置信息进行运算，根据运算结果发送每组小车启停，升降，变频调速等控制信息给小车，小车根据相应信号，执行相应动作；轨道二维码张贴应牢固，二维码间距一致，灰尘易清扫，不容易被油污污染，且防水、防锈、易更换。

设备运行噪音≤80dB，正常情况下设备应平稳运行10年以上。

满足4.5m工件3个粉末固化工位，产能提升时，4.5m工件4个粉末固化工位；6m工件3个粉末固化工位；7m工件2个粉末固化工位；实现自动控制。

- 投标方应提供输送系统的方案图。

# 废气处理设备

- 处理内容

- 涂装线生产排放需要处理的废气包括：粉末固化废气、套色喷漆室废气、调漆室废气、套色烘干废气。

- 处理要求

- 经废气处理设备处理后排放的气体达到以下标准要求：GB 16297大气污染物综合排放标准；DB42/1539表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准。

- 处理方式采用RCO，符合当地政策要求且经济合理，采用同一套废气处理装置。

- 设备应全自动控制且运行平稳、安全可靠；布置合理、方便维护，涉及到操作、检修的设备均设平台、爬梯等；

- 吸附箱体外壳采用Q235 t=1.5mm钢板制壁垒成，外部连续焊接，无气泡、夹渣等现象，整体美观；吸附箱空速按≤0.8m/s设计；

- 选用蜂窝状活性炭，采用抽屉式装卸，从设备的检修门装填，更换方便；

- 烟囱高度≥15m，烟囱顶部设避雷针装置；

- 安全防爆

- 废气处理系统应确保防火防爆，保证系统的安全运行。

# 送、排风系统

送、排风系统主要包含送风管路、喷漆室送风管路、喷漆室排风管路、工位室体的送风管路、工位室体的排风管路，以及管路系统中的风阀、保温、检修口、吊杆、支撑、洞口密封等。

- 风管

- 风管采用法兰或者共板法兰连接，风管要有良好的密闭性、韧性和耐老化性能。

- 风管内表面必须平整光滑，加工镀锌钢板风管应避免损坏镀锌层，损坏处（如咬口、折边、铆接处等）应刷涂优质涂料两遍。

- 柔性软连接应选用柔性好、表面光滑、不产尘、不透气和不产生静电的材料制做（如光面人造革、软橡胶板等），光面向里。

- 接缝应严密不漏风，安装完毕后不得有开裂或扭曲现象。金属风管与法兰连接时，风管翻边应平整并紧贴法兰，宽度不应小于7mm，翻边处裂缝和孔洞应涂密封胶。法兰密封垫应选用弹性好、不透气、不产尘的材料，严禁采用乳胶海绵、泡沫塑料、厚纸板、石棉绳、铅油、麻丝以及油毡纸等含开孔孔隙和易产尘的材料。密封垫厚度根据材料弹性大小决定，一般为4～6mm。一对法兰的密封垫规格、性能及厚度应相同。严禁在密封垫上刷涂涂料。

- 风管材料为镀锌钢板，支杆、吊架材料为镀锌材料。

- 从新鲜空气入口到供风室入口，从供风室出口到动压室或工位的所有制冷风管必须按规定保温。

- 所有穿越防火墙的风管必须安装防火阀。风管消防喷淋要求见消防部分（供应商需保证满足当地安全消防要求）

- 风管弯头内部设导流板。

- 风管应具有足够的刚度，送风时风管钢板下不能产生明显的振动。

- 风管保温：橡塑保温（主要位置带铝箔）。

- 风管不允许在现场制作，进入安装现场的风管应擦拭干净，前后端必须有塑料薄膜密封，吊装前必须经过专人检查后方可吊装。

- 风阀

- 风阀性能：所有送排风风管在合理位置应设置风阀。风阀整体必须具有强度和刚度，结构坚固、叶片刚度大、泄漏量小、控制精度高、摩擦力矩小、转动灵活、低噪音、方便安装维护。所有风阀必须在0°至90°可以0~100%连续可调。在最大设计流速下不产生噪音和振动。应有开度指示机构和锁定机构。风阀应提供密封性检测报告和合格证明等资料。

- 防火风阀：防火风阀的耐火性和耐腐蚀性须到达国标要求。防火阀型号为JTFT，按国家通风标准图例88T360-1设计。厂家按图配作法兰，保证尺寸。常开型，开度达70%时熔断器动作，阀门自动关闭并输出电信号，六档风量调节，手动复位。防火阀加限位开关，带两套常开、常闭触点。熔断信号需与中控/电控专业进行交换。

# 钢平台

所有架空设备都需设置相应的钢平台，可以设置在车间外，车间外钢架高度除满足设备性能、安全外，无高度要求；设备运行中钢平台不能出现明显的晃动现象；所有钢平台设置45度的斜梯。

- 钢平台制作要求

- 钢平台立柱采用H型钢制作，H型钢下料采用带锯下料，制作前应进行除锈、校正处理。

- 立柱上的连接板、角钢、底板等应在运抵现场前已经组装、焊接完毕，以减少现场焊接工作量。

- 柱身扭曲不超过3mm。

- 立柱不允许拼接。

- 钢梁制作

- 钢平台梁采用H型钢制作，H型钢下料采用带锯下料（绝不允许氧割等手工方式下料），制作前应进行除锈、校正处理。

- 钢平台梁的孔、连接板、筋板等应在工厂制作、组装完毕，不允许运抵现场后再进行钻孔、焊接等。

- 钢梁原则上不允许拼接，个别地方确需拼接，同一根梁最多只允许有一处拼接点，并且需按国家规范进行，确保拼接的钢梁和原钢梁同等强度。

- 梁端部螺栓孔采用钻头加工或激光切割，不允许使用气枪割孔或焊条烧孔。

- 钢板制作

- 钢平台钢板采用模块化钢板进行铺设安装。

- 模块化钢板需在进厂前预制完成。

- 连接板的制作

- 采用等离子等加工设备进行仿形切割制作，切口应规整、平滑、无毛刺。

- 连接板上的螺栓孔采用钻头加工或激光切割，不允许使用气枪割孔或焊条烧孔。

- 安全护栏、爬梯的制作

- 爬梯、护栏需在工厂制作完成，再发往现场安装。

- 钢结构的涂装

- 所有钢构件表面均进行喷丸除锈处理，要求除锈彻底，满足相关规范要求。

- 所有钢构应采用环氧防锈灰色底漆（两道），安全护栏面漆（两道），钢平台面漆（两道）。

# 自动控制系统

- 系统架构

- 控制系统满足招标方工厂一网到底通信要求。控制层、设备层均采用一网到底的以太网架构，实现数据信息透明的互联互通。PLC 需配备独立的以太网接口，要求支持 EtherNET/IP 协议或 Profinet 协议。使用单层 DLR 环网架构，网络器件与环网交换机进行星型及线型连接。控制通讯系统采用西门子或同等平台。

- * 所有设备控制系统应设置一键启动及手动操作模式。

- 若其他设备与输送线之间通信，其他设备必须自备通信模块，实现信息互通；跨车间的输送线通信由上游输送线提供通信模块，实现信息互通。

- 基本规范

- 投标方机械化输送和工艺设备控制的硬件设计模板，必须经过招标方认可。

- 投标方提供详细供电架构及需求，招标方审核。

- 安全控制

- 涂装生产线设备及其附属配套设备应设有紧急停止功能，机械化输送设备除在关键部位设紧急停止功能外，沿生产线再适当布置紧急停止开关，安全限位开关,在人员通道与机械化输送设备交叉点设安全区域保护设备等安全控制设备。

- 与消防系统联锁的设备，需满足消防联锁要求。

- 选用的电气设备及元件的噪音不能高于85分贝。

- 能源计量系统

- 能源管理系统针对专用车上装涂装生产线所用天然气、压缩空气、电量消耗数据实时监控上传至电脑，同时保存记录。天然气、电力、压缩空气统计需求的仪器仪表及电脑由投标方负责。

# 空中安全护网

- 全线在空吊具组返回区域，均应设置空中安全护网，防止零件掉落伤人，护网底部净高≥4.0m，护网强度满足上人要求。

- 全线在所有带件运行时工件底部标高≥2.0m的非作业区域，均应设置空中安全护网，防止工件或零件掉落伤人，护网强度满足上人要求。

# 外购件品牌要求

主要外购设备、零部件品牌要求（见下表）：

| 设备外购件品牌表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 | 品牌或材质 | 备注 |
|  | 抛丸系统 | 青岛昌佳、开泰、青岛安合泰或同等品牌 |  |
|  | 减速机 | 青岛盛泰、江苏国茂或同等品牌 |  |
|  | 抛丸器电机 | 红旗电机、山东华力或同等品牌 |  |
|  | 抛丸器轴承 | 哈轴、瓦轴、洛轴或同等品牌 |  |
|  | 除尘器风机 | 上海通用、上海德惠或同等品牌 |  |
|  | PLC | 日本欧姆龙、西门子或同等品牌 |  |
|  | 变频器 | 三菱、西门子或同等品牌 |  |
|  | 低压电器元件 | 施耐德或同等品牌 |  |
|  | 抛丸器 | Cr15～Cr18 |  |
|  | 抛丸器叶轮 | 40CrNiMo锻件 |  |
|  | 抛丸室 | 轧制Mn13 |  |
|  | 密封室 | 65Mn+橡胶板 |  |
|  | 喷粉系统 |  |  |
|  | 工件识别系统 | Leuze electronic、Sick、Reer或同等品牌 |  |
|  | 二维重型往复机 | 金马、瓦格纳尔或同等品牌 |  |
|  | U轴往复机 | 泽亨、君禾或同等品牌 |  |
|  | 静电喷粉枪 | 金马、瓦格纳尔或同等品牌 | 进口 |
|  | 大旋风魔术换色喷房 | 泽亨、君禾或同等品牌 |  |
|  | 魔术换色供粉中心 | 泽亨、君禾或同等品牌 |  |
|  | 喷枪电控系统 | 金马、瓦格纳尔或同等品牌 | 进口 |
|  | 单级滤芯回收喷房 | 泽亨、君禾或同等品牌 |  |
|  | 自动喷房回收过滤系统 | 泽亨、君禾或同等品牌 |  |
|  | 粉房中央集中控制系统 | 泽亨、君禾或同等品牌 | 西门子PLC |
|  | 安全防爆装置 | 符合国标 | 附第三方检测报告 |
|  | 废气处理设备 | 国内一线品牌 |  |
|  | 风机 | 上海通用、上海德惠或同等品牌 |  |
|  | 输送系统 | 国内一线品牌 |  |
|  | 滑触供电系统 | 无锡安能、德国法勒或同等品牌 |  |
|  | RFID工件识别 | 科瑞、倍加福、图尔克或同等品牌 |  |
|  | 自行环链葫芦 | 国内一线品牌 |  |
|  | 电机减速机 | SEW或同等品牌 |  |
|  | 燃气热风炉 | 埃夫信、绿泉、松泉或同等品牌 | 直接加热 |
|  | 工业级烘干燃烧器 | 科森、麦克森、天时、联迈或同等品牌 | 比调 |
|  | 工业级废气燃烧器 | 国内一线品牌 |  |
|  | 风阀 | 郑州天工、靖江新立、大连豫九、上海显隆或同等品牌 |  |
|  | 控制柜、控制箱 | / | 仿威图 |
|  | PLC | 西门子或同等品牌 |  |
|  | HMI人机界面 | 西门子或同等品牌 |  |
|  | 电源进线主开关 | 西门子、施耐德、ABB或同等品牌 |  |
|  | 断路器 | 西门子、施耐德、ABB或同等品牌 |  |
|  | 接触器 | 西门子、施耐德、ABB或同等品牌 |  |
|  | 中间继电器 | 西门子、施耐德、ABB或同等品牌 |  |
|  | 热继电器 | 西门子、施耐德、ABB或同等品牌 |  |
|  | 安全继电器 | 西门子、施耐德、ABB或同等品牌 |  |
|  | 空气过滤器系统 | 玉祁、玉净或同等品牌 | 顶棉、过滤袋 |
|  | 可调风嘴 | 无锡东晖、昌源或同等品牌 | 烘干和强冷吹风 |
|  | 过滤棉 | 丹东、玉祁或同等品牌 |  |
|  | 变频器 | 西门子、三菱或同等品牌 |  |
|  | 变压器 | 九川（纯铜）或同等品牌 |  |
|  | 急停开关 | 西门子、施耐德或同等品牌 |  |
|  | 总线接插件、分线盒 | 西门子或同等品牌 |  |
|  | 负荷开关 | 西门子或同等品牌 |  |
|  | 稳压直流电源 | 菲尼克斯或同等品牌 |  |
|  | 选择开关 | 施耐德或同等品牌 |  |
|  | 控制按钮 | 施耐德或同等品牌 |  |
|  | 信号灯 | 施耐德或同等品牌 |  |
|  | 行程开关 | 施耐德或同等品牌 |  |
|  | 接近开关 | P+F或同等品牌 |  |
|  | 温控仪表 | 霍尼韦尔或同等品牌 | 要和PLC通讯 |
|  | 工控机IPC | 研华或同等品牌 | 主机+显示器 |
|  | 电缆 | 远东、江扬或同等品牌 | 铜线 |
|  | 高温电缆 | LAPP或同等品牌 | 铜线 |
|  | 漆雾过滤纸盒 | 启净或同等品牌 |  |

- 注：涂装生产线中标方不包含设备基础，但中标方负责提供设备基础设计图纸，并协助招标方施工。

- 验收标准及验收方法

# 验收标准

- 工程总承包合同。

- 技术协议。

- 经双方会签的设备图纸。

- 双方共同签字或由投标方提出经招标方认可的有关工程的洽商、变更、联系单等书面协议 或文件、传真。

- 国家最新的相关法规。

# 预验收

- 主要的自制件加工完成，外购设备到货，设备发货前投标方可申请设备预验收。

- 投标方应提前2周提供预验收清单及全套设备资料给招标方。

- 隐蔽工程，投标方提前1周通知招标方到投标方工厂进行隐蔽工程验收。

- 预验收是建立在投标方自检完成基础上开展的，投标方应提供验收标准及自检文件。

# 终验收

- 联调完成后即批量试生产的开始，涂装生产线将由招标方的操作工运行，投标方进行指导，在验收完成前的批量试生产阶段，投标方仍是涂装生产线运行的责任主体，在全线已经生产出200辆合格品后，且满足节拍及质量要求后组织终验收。

- 技术培训及陪产

- 投标方需对招标方的操作人员、工艺人员、维修人员进行相应的培训。

- 经过培训，招标方的受训人员能够单独对投标方的全部设备（机械和电气）进行安全操作、 点检与保养、故障处理和修复。

- 操作人员要求达到安全、熟练操作各设备，能够独自处理简单的故障。

- 设备管理及维修人员要达到设备的点检、保养和维修的水平，确保生产线正常运行。

- 技术培训贯穿项目实施的预验收、安装调试、试生产、正式生产等的全过程。

- 终验收合格后，投标方应安排至少1人在招标方现场陪产，陪产期不低于6个月。

- 质保和售后服务

- 质量保证期为1年，自建设方工程终验收合格签字之日起。

- 质量保证期内由于制造等原因造成的设备损坏由投标方在限期内负责免费更换或修理，否则造成的直接经济损失由投标方承担。

- 在设备的使用寿命期内，投标方应保证满足招标方对设备的零配件、易损件的供应要求。

- 售后反应时间在24小时之内，并在48小时内到达施工现场。

- 设备调试用备件、易损件，由投标方负责准备并免费提供。

- 投标方必须长期以最优惠的价格确保备件、易损件的供应。

- 如因投标方原因导致在安装、调试、试生产及性能考核期间发生事故，则投标方应承担因事故而发生的一切经济损失；如因招标方使用维护不当而造成设备损坏，投标方负责修复，费用由招标方负责。

- 交付资料

设备安装调试完成后，投标方需提供以下资料：

- 设备清单

- 设备操作规程

- 设备润滑手册

- 设备易损件清单（包括型号、生产厂家、联系方式），专用工具、辅具清单、配件明细表（含电子文档）。

- 设备一般故障处理指导书

- 设备总图和部件装配图（含电控）

- 电气使用说明书

- 电气图册

- 使用及维修保养手册

- 外购件的全部技术资料及合格证，特殊设备提供生产许可证。所有进口设备须提供报关单或原产地证明。

- 投标方在设备出厂发运的同时提供有关质量保证的各项质量文件和技术文件。至少包括：产品检验合格证书；主要配套产品使用说明书及合格证、型号、参数、供应商；安装、使用、维护手册；设备总图、结构简图及平面安装布置图；电气原理图、电器布线图、气动原理图、液压原理图；非标准易损件图纸、合格证；PLC编程软件光盘,PLC 梯形图（软件片及纸质版）,触摸屏源程序（不得加密），PLC输入/输出地址图（I/O）。

- 调试记录 （记录内容应详细明确, 包括单机、单工序调试、工艺系统全线调试）。

- 提供本工程的技术和售后服务承诺。

深圳东风（十堰）汽车有限公司

- 2022年3月